蚌埠市城市生活饮用水卫生监测方案

一、监测目的

贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》等卫生法律法规，监测我市居民饮用水卫生状况，改善和提高生活饮水卫生质量，保障城市居民饮用水卫生安全。

二、监测范围

市区市政供水、自备供水、二次供水（不包括所辖的县、乡镇、村供水）。

三、监测时限

每月15日前完成现场采样工作，并在采样后10个工作日内向被监测单位出具检验报告，同时报市卫生局防病监督科。

四、监测分工

（一）市疾病预防控制中心负责现场采样，检验工作及监测结果的汇总分析和报告工作。

（二）市卫生局卫生监督局负责监测点确认和现场监督工作。

（三）各有关单位要积极配合卫生部门开展现场卫生监测工作。

五、监测内容

（一）监测点设置（表1）：

1、水源水：以地面水为水源者，在每个水源入厂口各设1个监测点；以地下水为水源者，在水井处设1个监测点，有多处水井时，可在主要水井设1个监测点。

2、出厂水：在集中式供水单位出厂水处各设1个监测点。

3、管网末梢水：监测点设置不低于表1确定的数量，表1中末梢水监测点可根据需要临时变更，范围在半径200米内，且代表该点相应人口数。

表1  监测点设置

| 监测点类型 |  | 数量 | 监测点地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市 政 供 水 | 进厂水 | 1 | 蚌埠中环水务有限公司第三水厂 |
|  | 出厂水 | 1 | 蚌埠中环水务有限公司第三水厂 |
|  | 末 梢 水 | 20 | 蚌埠市凤阳路第一小学 |
|  |  |  | 蚌埠市疾病预防控制中心 |
|  |  |  | 蚌埠市第三中学 |
|  |  |  | 安徽财经大学（大学城） |
|  |  |  | 阿尔卡迪亚阳光苑 |
|  |  |  | 蚌埠锦江大酒店 |
|  |  |  | 蚌埠市职业教育中心 |
|  |  |  | 蚌埠市淮河水利委员会 |
|  |  |  | 蚌埠市新城实验学校 |
|  |  |  | 淮上区政府 |
|  |  |  | 蚌埠市技术监督局计量所 |
|  |  |  | 华皖公司 |
|  |  |  | 省一轻校 |
|  |  |  | 蚌埠市国税局 |
|  |  |  | 蚌埠六中 |
|  |  |  | 迎宾小区 |
|  |  |  | 蚌埠市政府综合楼 |
|  |  |  | 检察小区 |
|  |  |  | 灯芯绒集团（今日世界） |
|  |  |  | 晶源净水剂厂 |
| 自备 供水 | 进场水 | 1 | 蚌埠市洪照自来水厂 |
|  | 出厂水 | 1 | 蚌埠市洪照自来水厂 |
|  | 末梢水 | 1 | 蚌埠市曹老集镇镇政府大院 |
| 二次 供水 |  | 4 | 龙湖香都（瑞康物业管理有限公司） |
|  |  |  | 天洋新世纪大厦（新世纪物业管理有限公司） |
|  |  |  | 沁雅花园（康城物业管理有限责任公司） |
|  |  |  | 阿尔卡迪亚阳光苑（廊坊荣盛物业管理蚌埠分公司） |

4、自备集中式供水：参照市政供水系统对水源水、出厂水、管网末梢水进行监测点设置。

5、二次供水：根据区域内二次供水设施的数量，按比例设置监测点数。

（二）监测指标与监测频率 （表2）

表2  监测指标与监测频率最低要求

| 监测点类型 |  | 频率 | 监测指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政供水 | 进厂水 | 2次/年 | 耗氧量、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、铁、锰 |
|  | 出厂水 | 2次/年 | 1.必测项目：色度、浑浊度、总大肠菌群、细菌总数、余氯、耐热大肠菌群、铝、PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、挥发性酚、硫酸盐、氯化物、溶解性固体、氟化物、硝酸盐氮、耗氧量、砷、汞、铬、镉、铅、阴离子合成洗涤剂、氰化物、硒、嗅和味、肉眼可见物 2.选测项目：氯仿、四氯化碳等、总α、总β |
|  | 末梢水 | 2次/年 | 同市政供水出厂水，取20%监测点（4个） |
|  |  | 1次/月 | 色度、浑浊度、总大肠菌群、细菌总数、余氯、铁、锰 |
| 自备供水 | 进厂水 | 2次/年 | 同市政供水进厂水 |
|  | 出厂水 | 2次/年 | 同市政供水出厂水 |
|  | 末梢水 | 2次/年 | 同市政供水出厂水，取20%监测点（1个） |
|  |  | 1次/月 | 同市政供水末梢水 |
| 二次供水 |  | 4次/年 | 色度、浑浊度、总大肠菌群、细菌总数、余氯、铁、锰、挥发性酚、铅、耗氧量增加量、亚硝酸盐氮增加量、氨氮增加量 |

1、在选择水源时或水源情况有改变时，水源和出厂水应该按有关规定进行水质全分析。

2、当水源发生污染事故时，应增加对水源水、出厂水的监测频次。

3、在肠道传染病多发季节（5－9月），应对管网末梢水每月各增加监测1次。

4、根据二次供水设施所用材质和所用消毒方法的不同，可以酌情增加相应检测指标。