浙江省饮用天然水产品质量监督检查评价规则

GZ15320201饮用天然水100-2009

一、适用范围

本评价规则适用于浙江省内的瓶（桶）装饮用天然水产品质量的监督检查。

本评价规则所指的瓶（桶）装饮用天然水是指以地表水或地下水（主要包括井水、泉水、山涧水、深层水库（湖）水）为原水，仅经过必要的过滤、臭氧处理或其它相当的消毒过程处理，不含任何化学添加物、密封于容器中可直接饮用的水。

二、检验依据

DB33/383-2005    瓶装饮用天然水

GB7718-2004      预包装食品标签通则

GB5749-2006      生活饮用水卫生标准

GB19298-2003     瓶(桶)装饮用水卫生标准

GB17323-1998     瓶装饮用纯净水

GB4789.21        食品卫生微生物学检验  冷冻饮品、饮料检验

GB/T5750         生活饮用水标准检验方法

GB/T8538         饮用天然矿泉水检验方法

产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定

三、抽样方法和样品数量

1.抽样方法

样品应在受检单位仓库或售柜的待销产品中随机抽取，或在生产线末端经检验合格的产品中随机抽取。

2.抽样数量

随机抽取同一型号规格、同一批次的定量包装产品：

规格型号≤400ml的瓶装水，抽取样品60瓶，其中36瓶为检验样品，另24瓶作为备样。

规格型号＞400ml且≤700mL的瓶装水，抽取样品48瓶，其中32瓶为检验样品，另16瓶作为备样。

规格型号＞700ml且≤2000mL的瓶装水，抽取样品36瓶，其中24瓶为检验样品，另12瓶作为备样。

规格型号＞2000mL且≤4000mL的瓶装水，抽取样品14瓶，其中10瓶为检验样品，另4瓶作为备样。

规格型号＞4000mL的桶装水，抽取样品3桶，其中2桶为检验样品，另1桶作为备样。

3.注意事项

（1）样品应经受检单位对其有效性进行确认。

（2）产品规定有明示质量指标时，应在抽样单上注明。若产品明示的执行标准为经备案的现行有效的企业标准，则视其企业标准为明示质量指标，并要求企业提供其现行有效的企业标准文本。

（3）样品运输、贮存条件应符合产品明示标准或标签的要求。

四、检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 标准条款 | 不合格类别 | 复验用样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签 |  | GB7718-2004 DB33/383-2005 8.2 | - A | 检样 | / |
| 2 | 色度 |  | DB33/383-2005 4.3.1 | A | 检样 | / |
| 3 | 浑浊度 |  | GB 19298-2003 3.2 | A | 检样 | / |
| 4 | 臭和味 |  | DB33/383-2005 4.3.1 | A | 不得复检 | / |
| 5 | 肉眼可见物 |  | DB33/383-2005 4.3.1 | A | 检样 | / |
| 6 | 特 征 指 标 | 电导率 | DB33/383-2005 4.3.2.1 | A | 检样 | / |
|  |  | 钾 |  |  |  |  |
|  |  | 钙 |  |  |  |  |
|  |  | 钠 |  |  |  |  |
|  |  | 镁 |  |  |  |  |
|  |  | 偏硅酸 |  |  |  |  |
| 7 | PH |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 备样 | / |
| 8 | 耗氧量(以O2计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 备样 | / |
| 9 | 余氯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 备样 | / |
| 10 | 铝 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 11 | 铁 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 12 | 锰 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 13 | 铜 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 14 | 锌 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 15 | 银 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 16 | 总砷 |  | GB 19298-2003 3.3 | A | 检样 | / |
| 17 | 镉 |  | GB 19298-2003 3.3 | A | 检样 | / |
| 18 | 铬（六价） |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 19 | 汞 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 20 | 铅 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 21 | 硒 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 22 | 硫酸盐（以SO42-计） |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 23 | 氯化物（以Cl-计） |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 24 | 氟化物(以F计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 25 | 亚硝酸盐(以NO2-计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 备样 | / |
| 26 | 硝酸盐(以NO2-计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 27 | 氰化物(以CN—计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 28 | 阴离子合成洗涤剂 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 29 | 挥发性酚(以苯酚计) |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 30 | 三氯甲烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 31 | 二氯甲烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 32 | 苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 33 | 三氯乙烯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 34 | 一溴二氯甲烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 35 | 甲苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 36 | 二溴一氯甲烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 37 | 四氯乙烯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 38 | 氯苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 39 | 乙苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 40 | 1，2-二氯苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 41 | 1，4-二氯苯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 42 | 1，2-二氯乙烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 43 | 1，1-二氯乙烯 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 44 | 1，1,1-三氯乙烷 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 45 | 四氯化碳 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 46 | 六六六 |  | GB5749-2006 4.1.9 | A | 检样 | / |
| 47 | 毒死蜱 |  | GB5749-2006 4.1.9 | A | 检样 | / |
| 48 | 总α放射性 |  | GB 19298-2003 3.3 | A | 检样 | / |
| 49 | 总β放射性 |  | DB33/383-2005 4.3.2.2 | A | 检样 | / |
| 50 | 溴酸盐 |  | GB 19298-2003 3.3 | A | 检样 | / |
| 51 | 菌落总数 |  | DB33/383-2005 4.3.3 | A | 不得复检 | / |
| 52 | 大肠菌群 |  | DB33/383-2005 4.3.3 | A | 不得复检 | / |
| 53 | 霉菌 |  | DB33/383-2005 4.3.3 | A | 不得复检 | / |
| 54 | 酵母 |  | DB33/383-2005 4.3.3 | A | 不得复检 | / |
| 55 | 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) |  | DB33/383-2005 4.3.3 | A | 不得复检 | / |
| 56 | 其它有毒有害物质 |  | 法律法规或相关标准 | A | / | 需要时检此项目 |

五、判定原则

1.判定总则

（1）当产品的国家、行业、地方标准中强制性条款和执行的企业标准（含明示质量指标）各技术要求不一致时，应按其中最严要求进行质量判定；

（2）当产品执行国家、行业、地方标准时,按国家、行业、地方标准要求进行质量判定。

（3）当产品执行企业标准（含明示质量指标）时，按其企业标准要求进行质量判定，但如主要项目的检验结果低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求时，应在检验报告备注栏中同时注明主要项目的实测值和标准值。

2.质量判定结论的分类

对监督检查产品检验结果，必须在检验报告结论栏目中明确给出检验结论。检验结论分为以下两种形式：

（1）当产品符合执行标准要求的，检验结论为“符合本次监督检查要求”；

（2）当产品不符合执行标准要求的，检验结论为“不合格”；

3.项目判定：

（1）标签判定

| 序号 | 项目 | 标准条款 |  | 不合格类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | GB7718-2004 5.1.1 | A |  | / |
| 2 | 净含量 | GB7718-2004 5.1.4 | A |  | / |
| 3 | 产品标准号 | GB7718-2004 5.1.7 | A |  | / |
| 4 | 制造者、经销者的名称及地址 | GB7718-2004 5.1.5 | A |  | / |
| 5 | 生产日期及保质期 | GB7718-2004 5.1.6 | A |  | / |
| 6 | 在使用“牌号名称”或“商标名称”时，标签上需用醒目字样标明“饮用天然水”。 | DB33/383-2005 8.2.2 | A |  | / |
| 7 | 产品标签上必须明确标示该产品实际生产取水点的水源类别（如湖泊水、水库水、山泉水、井水、自涌泉等）及真实水源地地名。同时标注产品特征指标名称及含量范围。 | DB33/383-2005 8.2.3 | A |  | / |

按照上表所列项目及标准条款进行检查，其中一项不符合标准要求时判定标签项目不符合执行标准要求。

（2）特征指标项目：有一项或一项以上检测结果符合标准的项目要求时，判定该项目符合标准要求，否则判定该项目不符合标准要求。

4. 质量判定原则

所检项目有一项或一项以上项目不符合执行标准要求时，判定被监督检查产品的检验结论为“不合格”，否则，判定被监督检查产品的检验结论为“符合本次监督检查要求”。

六、异议处理原则

1.不合格异议申请与受理

被检验人对监督检验结果有异议的，应自收到检验报告之日起十五日内，以书面形式向实施监督抽查的部门（行政机关）或其上级主管机关申请复检。

受理复检申请的行政机关应当自受理申请之日起五个工作日内做出受理决定，不具备复检条件的应当以书面形式向申请人说明理由。

2.复验样品

对具体检验项目的检测结果有异议，确需对不合格项目进行复验的，复验样品的确定应按本评价规则要求执行。

3.复验结论

复验结果仍不合格的，维持原检验结果不变；当复验结果合格的，以复验结果为准。

4.复验费用

确需对不合格项目进行复验的，异议申请人应在收到受理通知书之日起五个工作日内将复验费用（含样品运输费用）预先支付给复验机构，否则视同放弃异议权利。

复验结论与原检验结论不一致的，复验检验费用由原检验机构退还异议申请人。

5.不予复验的情况

（1）超过法定期限提出复检申请的；

（2）被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已失效；

（3）臭和味、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、致病菌项目不作复检；

（4）法律、法规规定不得复检的其他情况。

七、附加说明

1.主编单位：浙江省质量技术监督检测研究院；联系人：李鑫；联系电话：0571-85029327。

2.评审单位：何晋浙（浙江工业大学）、陈燕燕（杭州市质量技术监督检测院）、戚民（湖州市质量技术监督检测院）、郑云峰（绍兴市质量技术监督检测院）、周利南（杭州市食品酿造有限公司）、钟国娣（杭州旺旺食品有限公司）、盛华栋（浙江省质量技术监督检测研究院）

3.本评价规则由浙江省质量技术监督局负责解释。