附件1

检验项目及要求
表1   消毒剂检验项目及要求

| 检验项目 | 消毒剂类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 戊二醛类消毒剂 |  | 次氯酸钠类 消毒剂 | 75%单方乙醇 消毒液 | 其他消毒剂 |
|  | 消毒 | 灭菌 |  |  |  |
| 外观 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 原液有效成分含量测定 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| pH值测定① | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ± |
| 稳定性试验 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 连续使用稳定性试验 | ＋ | ＋ | － | － | ± |
| 实验室对微生物杀灭效果测定② | ＋ | ＋ | ＋③ | ＋ | ＋ |
| 模拟现场试验② | ＋ | ＋ | － | － | ± |

注：“＋”为必须做项目；“－”为不做项目。“±”为选做项目。① 戊二醛类消毒剂进行加pH调节剂前、后的pH值测定。② 根据标签（含说明书）使用范围进行相应的微生物试验。其中，次氯酸钠类消毒剂用于物体表面和织物消毒的做金黄色葡萄球菌定量杀菌试验、用于果蔬消毒的做大肠杆菌定量杀菌试验、用于餐具消毒的做脊髓灰质炎病毒灭活试验、用于体液污染物品和排泄物等消毒的做细菌芽孢定量杀菌试验； 75%单方乙醇消毒液做白色念珠菌定量杀菌试验; 其他消毒剂按照说明书使用范围确定最难杀灭微生物的杀灭效果检测项目。③杀菌试验用有机干扰物质浓度为0.3%。

表2   消毒器械检验项目及要求

| 检验项目 | 消毒器械类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紫外线杀菌灯 | 食具消毒柜 | 压力蒸汽灭菌器 | 其他消毒器械 |
| 主要杀菌因子强度 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 电气安全性能测定 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 实验室对微生物杀灭效果测定① | － | ＋ | ＋ | ＋ |

注： “+”为必须做项目；“—”为不做项目。“±”为选做项目。食具消毒柜按照GB 17988《食具消毒柜安全和卫生要求》确定相应的微生物杀灭效果检测项目，压力蒸汽灭菌器按照GB 15981《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》确定相应的微生物杀灭效果检测项目，其他消毒器械按照说明书使用范围确定最难杀灭微生物的杀灭效果检测项目。