附件2

集中式供水单位监督检查表

单位名称：

单位地址：                       联系人：

| 审 查 项 目 | 审 查 内 容 | 合格/不合格/不适用 |
| --- | --- | --- |
| 卫生许可证 | 持有效卫生许可证 |  |
| 水源选择 | 水质良好、水量充沛、便于防护的水源。取水点设在城市和工矿企业的上游。 |  |
|  | 新建、改建、扩建供水工程项目，经所在地的卫生行政部门的预防性卫生监督。 |  |
| 卫生防护 | 生产区外围30米范围内保持良好的卫生状况，无生活居住区，无渗水厕所、渗水坑，无垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道的修建。 |  |
|  | 在防护地带设置固定的告示牌，并采取相应的水源保护措施。 |  |
|  | 取水点周围半径100米的水域内，无捕捞、网箱养殖、停靠船只、游泳和从事其他可能污染水源的任何活动。 |  |
|  | 取水点上游1000米至下游100米的水域内无工业废水和生活污水排放，其沿岸防护范围内无垃圾、废渣堆放，无有毒、有害化学物品仓库和装卸垃圾、粪便及有毒有害化学物品的码头；无有毒气体、放射性物质排放；无从事放牧等有可能污染该段水域水质的活动。 |  |
| 卫生设施 | 配备的水净化处理设备、设施满足净水工艺要求，有消毒设施，正常运转。 |  |
|  | 输水、蓄水和配水等设施密封，不与排水设施及非生活饮用水的管网相连接。 |  |
|  | 水处理剂、消毒剂的投加和贮存间通风良好，防腐蚀、防潮，备有安全防范事故的应急处理设施，有防止二次污染的措施。 |  |
|  | 购入的涉及饮用水卫生安全产品符合产品卫生安全标准的有关规定，并索取产品卫生许可批准文件，经验收合格后入库待用，按品种、批次分类贮存于原料库，无混杂。 |  |
| 检验设施与能力 | 有水质检验室，配备与供水规模和水质检验要求相适应的检验人员和仪器设备。开展水质检验。 |  |
| 从业人员卫生要求 | 从业人员持有有效健康证明，进行卫生知识培训。 |  |
| 卫生管理制度和组织 | 有健全的生活饮用水卫生管理规章制度及突发事件应急预案。 |  |
|  | 配备专（兼）职卫生管理人员。 |  |

陪同检查人员：                     检查人员：           检查日期：

附件3

二次供水单位监督检查表

单位名称：

单位地址：

| 检查内容 | 检查要点 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 蓄水池周围环境 | 周围10m以内无渗水坑、化粪池、垃圾堆和有毒有害物品等污染源 |  |
|  | 周围2m内不得有污水管道 |  |
| 二次供水设施 | 饮用水箱或蓄水池卫生要求符合规定 |  |
|  | 建筑物内的水箱设置符合要求。 |  |
|  | 应独立设置，不与非生活饮用水（消防用水、绿化用水等）相联通 |  |
|  | 入孔或水箱入口应有盖或门，高出水箱面5厘米以上，并加盖上锁 |  |
|  | 泄水管与溢水管不与下水道连通 |  |
|  | 水箱容积不超过用户48h的用水量 |  |
| 卫生管理制度 | 有卫生管理制度、突发事件应急预案 |  |
| 清洗消毒检测情况 | 每半年对二次供水设施进行清洗、消毒一次 |  |
|  | 清洗消毒后对水质进行检验 |  |
|  | 留有相关清洗消毒记录 |  |
| 人员管理 | 专兼职卫生管理人员 |  |
|  | 直接管供水人员持有效健康合格证明，并进行卫生知识培训 |  |

陪同检查人员：

检查人员：                 检查日期：

附件4

涉水产品销售单位监督检查表

检查单位：

单位地址

| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉水产品卫生许可批件持证情况： 是否取得有效的涉水产品卫生许可批件。 | ①持有效涉水产品卫生许可批件 |  |  |
|  | ②涉水产品卫生许可批件过期 |  |  |
|  | ③未取得涉水产品卫生许可批件 |  |  |
| 涉水产品是否符合《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》的要求。 | 产品名称、产品卫生许可批准文号、生产企业信息、产品执行标准号、生产日期或生产批号、注意事项和/或警示用语、技术参数与批件是否一致。 |  |  |
|  | 是否标注暗示或明示具有防治疾病作用的内容 |  |  |
|  | 进口涉水产品是否标注原产国或地区 |  |  |
|  | 标签、说明书是否符合《涉及饮用水卫生安全产品标签说明书管理规范》的要求 |  |  |

陪同检查人：

检查人：

检查日期：