关于贯彻执行《尾矿库安全监督管理规定》的通知

各市（广德县、宿松县）安全监管局：

新修订的《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全监管总局令第38号，以下简称《规定》）已于2011年7月1日施行。为认真贯彻落实《规定》，预防和减少尾矿库生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，结合我省实际，现提出如下意见，请认真贯彻执行。

一、严格尾矿库安全管理主体责任

设有尾矿库的非煤矿山企业（含设有尾矿库的独立选厂企业，以下简称尾矿库企业）是尾矿库安全管理的责任主体，要健全安全管理机构、配备安全管理人员，完善各项安全管理制度、健全安全技术操作规程，加强各级各类人员安全教育培训，做到主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗，加强尾矿库工程档案管理，特别是隐蔽工程的档案，并长期保管。

二、落实尾矿库监管责任

尾矿库监管实行分级负责、属地监管的原则。省安全监管部门负责四等及以上尾矿库建设项目（包括新建、改建、扩建项目以及回采、闭库）安全设施设计审查和竣工验收工作，设区的市安全监管部门负责五等库尾矿库建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作，县（区）安全监管部门负责尾矿库日常巡查、隐患排查整改落实、应急救援预案备案、建设项目安全设施设计及竣工验收初审工作。

三、严格尾矿库建设项目安全设施管理

四等及以上尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位应具有甲级资质，施工单位应具有总承包特级或者一级资质。施工中需要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位同意；对涉及尾矿库库址、等别、排洪方式、尾矿坝坝型等重大设计变更的，应当报原审批部门批准；严禁擅自加高尾矿库坝体。尾矿库无安全设施设计或安全设施设计未经安全监管部门审查批准的，不得施工；未经安全技术论证和原审批部门批准，任何单位和个人不得对尾矿库筑坝方式、筑坝材料、尾砂排放方式和排洪系统的型式、布置及尺寸等进行变更。尾矿库下游新增生产生活设施，尾矿库企业应及时向地方政府报告，采取措施，确保尾矿库安全。

四、强化尾矿库试运行管理

尾矿库建设项目安全设施未经安全监管部门组织竣工验收通过的，不得投入运行。在竣工验收前确需试运行的，应实行试运行备案制度。建设单位须组织单项工程验收合格，并制定试运行方案及应急预案，报负责审批的安全监管部门备案后，才能进行试运行。试运行期限原则上不得超过6个月，且尾砂排放不得超过初期坝坝顶标高；需延长试运行期限的，要向负责审批的安全监管部门提出申请，说明情况，但延长期限不能超过3个月。建设单位要在试运行结束前1个月内向安全监管部门提出安全设施竣工验收申请，经验收合格并申请领取安全生产许可证后，方可投入正式生产运行。

五、定期组织尾矿库隐患排查治理

尾矿库企业应当定期组织尾矿库专项检查。无主管企业的尾矿库隐患排查由县级人民政府指定责任单位定期组织排查尾矿库隐患。对经安全现状评价或专家论证被确定为病库的，应责令限期整改；对确定为险库、危库的，应当立即停产，及时采取治理措施，限期消除险情；对出现重大险情的，应当立即报告县级以上安全监管部门和人民政府，并启动应急预案，进行抢险。对出现过重大险情的四等及以上尾矿库，要安装在线监测系统。

六、规范尾矿回采和闭库行为

尾矿回采再利用工程应当进行回采勘察，编制安全预评价报告和回采设计安全专篇；生产经营单位应当按照回采设计实施尾矿回采，并在尾矿回采期间进行日常安全管理和检查。尾矿全部回采后不再进行排尾作业的，尾矿库企业应当及时报相应的安全监管部门履行尾矿库注销手续，并报上一级安全监管部门备案。尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在1年内完成闭库；因特殊情况暂停使用的尾矿库，超过1年期限的，尾矿库企业应向负责审批的安全监管部门说明情况，经原批准单位同意，可延长1年期限，且复产前需经安全技术论证。库容小于10万立方米且总坝高低于10米的小型尾矿库闭库，由县级安全监管部门负责闭库安全设施设计审查和竣工验收工作。

七、切实加强尾矿库执法监督检查

各级安全监管部门应当加强对尾矿库的监督检查，对检查中发现的事故隐患和违法违规生产行为，依法作出处理。对违反《规定》的尾矿库企业，按照《规定》给予处罚；情节严重的，依法责令停产整顿或者提请县级以上地方人民政府按照管理权限予以关闭。对违反《规定》的主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二〇一一年十一月四日