附件1

吉林省工业产业转型升级指导目录

（2021年版）

吉林省工业和信息化厅

2021年4月

编 制 说 明

依据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》，省工信厅紧密结合全省资源禀赋、产业基础、产业发展实际和国家产业政策，突出指导性和可操作性，组织编制了《吉林省工业产业转型升级指导目录（2021年版）》（简称《指导目录》），将全省工业产业链增链、强链、补链方向，以条目形式细化实化到产业的工艺、技术、装备、产品等层面。

《指导目录》是在2018年启动编制工作的，当年形成了《指导目录》初稿，之后进行了三次大幅度修改。2019年，在参与国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》修订的同时，对初稿进行了第一次修改。2020年上半年，在前期工作基础上，按照新形势新要求，第二次进行了修改。通过广泛征求意见及专家论证，完成了第三次修改。在完成风险评估、合法性审查、厅党组审议等工作程序后，形成此《指导目录》。

《指导目录》依照工艺技术、装备、产品的先进（落后）程度，分为重点鼓励类、鼓励类、限制类、淘汰类等四部分（其中：将国家目录中的“鼓励类”进一步细分为“重点鼓励类”和“鼓励类”，主要考虑是“重点鼓励类”对工业产业实现先进性的引领作用更加明显、对填补产业链空白或延伸产业链的带动作用更加明显），包括汽车、食品、石化等9个重点产业，共计683个条目。

《指导目录》具有四大特点：一是突出吉林特色，汽车、食品作为全省的支柱产业，在重点鼓励类和鼓励类中单独列出，内容全面、详尽。二是突出提高标准，对部分装备技术在国家标准的基础上进行了适当提高。三是突出改造提升传统产业，鼓励运用新一代信息技术赋能传统产业。四是突出培育发展新兴产业，鼓励发展新技术、新产品、新业态，同时，对发展方向清晰的领域，赋予更加明确具体的指标，对还不够清晰的领域，指明发展方向并留足发展空间。

《指导目录》作为基础性工作之一，明晰了产业未来的发展方向和发展重点，既是一本工具书和工作手册，可以成为全省强化“链长制”的有力抓手，也是编制和落实《吉林省工业发展“十四五”规划》的重要依据，对于引导招商引资工作、稳定社会投资预期，对于促进产业基础高级化、提高产业链现代化水平，具有极强的指导作用。

目  录

第一部分  重点鼓励类	1

一、汽车产业	1

二、石化产业	1

三、食品产业	2

四、装备制造产业	3

五、冶金产业	4

（一）钢铁产业	4

（二）有色金属产业	5

（三）黄金产业	5

六、建材产业	5

七、医药产业	6

八、轻纺产业	7

（一）轻工产业	7

（二）纺织产业	8

九、电子制造产业	8

第二部分  鼓励类	11

一、汽车产业	11

二、石化产业	11

三、食品产业	11

四、装备制造产业	12

五、冶金产业	14

（一）钢铁产业	14

（二）有色金属产业	14

（三）黄金产业	14

六、建材产业	15

七、医药产业	15

八、纺织工业	16

第三部分  限制类	17

一、汽车产业	17

二、石化产业	17

三、食品产业	20

四、装备制造产业	20

五、冶金产业	24

（一）钢铁产业	24

（二）有色金属产业	26

（三）黄金产业	27

六、建材产业	27

七、医药产业	28

八、轻纺产业	29

（一）轻工产业	29

（二）纺织产业	30

九、电子制造产业	32

第四部分  淘汰类	33

一、落后生产工艺装备	33

（一）石化产业	33

（二）食品产业	35

（三）装备制造产业	36

（四）冶金产业	37

（五）建材产业	42

（六）医药产业	43

（七）轻纺产业	44

二、落后产品	47

（一）汽车产业	47

（二）石化产业	47

（三）装备制造产业	49

（四）冶金产业	52

（五）建材产业	53

（六）医药产业	53

（七）轻工产业	54

- 第一部分  重点鼓励类

- 一、汽车产业

1. 插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车等新能源汽车研发与生产，动力电池系统、燃料电池系统及电堆、增程式发动机、高压总成、整车控制系统、轻量化零部件研发与生产

2. 驾驶辅助、有条件自动驾驶和高度自动驾驶级智能汽车、完全自主驾驶级智能汽车、智慧出行用车等智能网联汽车研发与生产，基于网联的车载智能信息服务系统、车载光学系统、车载雷达系统、高精定位系统、车载互联终端、集成控制系统等关键总成、零部件研发与生产，自动驾驶汽车测试装备研发与生产，多元传感信息融合感知系统开发与应用

3. 冗余制动、线控制动等先进制动系统，冗余转向、四轮转向、线控转向等先进转向系统，空气悬架系统及主动稳定杆控制系统的开发与应用

- 二、石化产业

1. 油页岩原位裂解技术研发及应用

2. 油砂开采技术创新

3. 高性能复合材料成型工艺、半成品及成型件制造技术研发及产业化

4. 化工资源再循环综合利用

5. 聚乳酸（丙交脂）等生物基新材料产业化

6. 聚酰亚胺、聚醚醚酮、聚芳醚酮、聚甲基丙烯酸甲酯、聚丙烯酸盐类高吸水树脂等化工新材料产业开发及应用

7. 二氧化碳基化工产品研发及产业化

8. 大丝束碳纤维原丝、碳丝新品种研发、规模化生产及应用

9. 己二腈和尼龙66产业化

10. 高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产

11. 中药材种植特用生物菌肥、生物源农药研发与生产

12. 高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性、低沾污性以及低盐、低温、小浴比染色用和湿短蒸轧染用的活性染料，高超细旦聚酯纤维染色性、高洗涤牢度、高染着率、高光牢度和低沾污性（尼龙、氨纶）、高耐碱性、低毒低害环保型、小浴比染色用的分散染料，聚酰胺纤维、羊毛和皮革染色用高耐洗、高氯漂、高匀染、高遮盖力的酸性染料，高色牢度、功能性还原染料，高色牢度、功能性、低芳胺、无重金属、易分散、原浆着色的有机颜料，采用上述染料、颜料生产的水性液态着色剂

- 三、食品产业

1. 高支链、高直链玉米淀粉（加工规模1万吨以上），医用淀粉、功能性淀粉等淀粉制造

2. 食品级和医药级氨基酸产品制造、小品种氨基酸产品制造

4. 纤维素酶、糖化酶、高温淀粉酶、饲用酶制剂等发酵工业广泛应用的各类酶制剂产品制造

5. 全谷物方便食品制造

6. 优质特色粮食加工制造

7. 绿色有机食品制造

8. 中央厨房食品加工制造

9. 特色食用油及功能性油脂产品加工

10. 新型调理肉制品、方便肉制品加工

11. 婴幼儿配方奶粉、中老年奶粉等乳粉产品，奶酪、奶油等乳制品深加工制造

12. 食用菌、山野菜、浆果等特色资源保质保鲜及新产品制备

13. 人参资源高值化利用及健康食品制造

14. 梅花鹿资源全产业链开发及保健食品研发制造

15. 长白山高端矿泉水资源利用与新产品开发制造

四、装备制造产业

1. 中国标准高速动车组、混合动力动车组、高寒宽轨高铁、时速400公里以上跨国联运高速列车制造与应用

2. 轨道交通新型车体、高性能转向架、辅助供电系统、牵引变流器制造与应用

3. 固定翼轻型飞机、航空模拟器制造与应用

4. 大载荷、长续航无人机开发和生产

5. 遥感卫星、高分辨率卫星有效载荷、图像传感器、光学相机、太阳（星）敏感器、飞轮控制力矩陀螺、光电传感器开发和生产

6. 卫星用碳纤维构件开发与生产

7. 28纳米光刻机、高通量基因测序仪、12英寸晶圆探针台、激光刻划机，精密减速器、高精度光栅、绝对式光栅尺、高端CMOS图像传感器开发和生产

8. 高档数控机床、工业机器人、增材制造设备开发和生产

9. 数控旋压机、盾构机专用刀具制造与应用

10. 摩擦焊机、搅拌棒摩擦工具头、盾构机开发和生产

11. 超精密液压元器件开发和生产

12. 150马力以上大型拖拉机、农机用精密变速箱、大型联合收获机开发和生产

13. 精量播种机和免耕播种机制造与应用

14. 智能试验机、危险化学品视觉定位灌装成套装备、智能禽类屠宰生产线、民爆炸药智能生产线制造与应用

15. 智能立体车库制造与应用

- 五、冶金产业

- （一）钢铁产业

1. 汽车大梁及车轮用钢、冷弯型钢、热成型汽车高强钢、模具钢

2. 客车轴承、齿轮坯、变速箱齿轮用钢等精品钢材

3. 钢制波纹管、钢结构预制件、钢结构加工件

4. 高等级建筑结构用钢，Ⅳ级以上高强螺纹钢

- （二）有色金属产业

1. 轨道交通及汽车轻量化用高性能铝合金材料

2. 预拉伸板、铝合金箔材、2000系/7000系高端板材产品

3. 汽车轻量化用高精铝合金及镁合金压铸件

4. 镁合金复杂铸造件、高强高韧耐热镁合金挤压件、高性能镁合金粉

5. 稀土镁合金

- （三）黄金产业

1. 黄金矿山深部（1000米以下）探矿与开采

2. 尾矿及废石中的低品位黄金回收

3. 高含砷金精矿粉脱砷提金工艺

- 六、建材产业

1. 利用不低于2500吨/日（含）新型干法水泥窑或不低于6000万块/年（含）新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物

2. 适用于装配式建筑的部品化建材产品

3. 利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发

4. 玄武岩、硅藻土、伊利石、膨润土、火山渣等非金属矿物功能材料的开发和利用

5. 耐久性好、轻质节能、环保防火、高性能透水等新型绿色建材

- 七、医药产业

1. 中药大品种二次研发与生产

2. 天然药、中药创新药的研发和产业化

3. 中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用

4. 中药配方颗粒研发与生产

5. 中药饮片炮制工艺的提升和应用

6. 古代经典名方的中药制剂研发与生产

7. 多联多价疫苗的研发及产业化

8. 联合疫苗、细胞大规模培养、生物大分子提取纯化等关键技术和设备的开发与应用

9. 单克隆抗体、细胞因子、融合蛋白、激素类、酶等领域药物的研发和生产

10. 糖尿病口服胰岛素、免注射给药产品开发和生产

11. 表达体系、细胞培养与筛选、分离纯化等关键技术的开发和应用

12. 化学原料药产业化

13. 原料药生产节能降耗减排绿色制药技术的开发与应用

14. 满足全国重大、多发性疾病防治需求的通用名药物首次开发和生产

15. 药物生产过程中的膜分离、超临界萃取、新型结晶、手性合成、酶促合成、生物转化、自控等技术开发与应用

16. 全自动体外诊断设备、数字化医学影像产品及全自动样本处理系统开发与应用

17. 医疗信息技术、远程医疗系统、临床辅助诊断系统的开发与应用

18. 家用医疗器械、可穿戴健康监控仪、健康管理系统及关键元器件的开发和生产

19. 癌症早期诊断试剂盒、基因测序仪的研发和产业化

20. 微创外科和介入治疗装备及器械、康复工程技术装置、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产

- 八、轻纺产业

- （一）轻工产业

1. 木制品业、家具制造业企业进行智能化改造，发展个性化定制产品

2. 生物全降解塑料、树脂添加剂纳米材料生产

3. 采用本色浆纸一体化技术的保本色纸制品。具有净化空气、调节湿度功能的硅藻土壁纸制造；新型绿色环保装饰材料低定量涂布纸等系列高档文化纸制造

4. 以人参为原料，采用现代科学技术，提取有效成分的日化产品研发与生产

5. 纳米TiO2/硅藻土复合光催化材料技术在室内家具、室内装修、纺织染整、汽车内饰材料等领域的开发与应用

6. “人造旱雪”制造，ABS滑雪板、风镜等冰雪装备制造，户外冰雪运动产品、冰雪运动新型袜品等新产品开发和推广

7. 渔船、钓渔服，山地、跑车型碳纤维复合材料自行车，以碳纤维为原料的羽毛球拍、网球拍、冰球杆等休闲运动装备制造

8. 适合于各种地形及作物的压力补偿式滴灌管、薄壁高强度滴灌带、地埋式滴灌管，智能灌溉系统开发与制造

9. 个性化、定制化民间手工产品，具有吉林特色民间工美产品制造

10. 以“东北三宝”提取的天然活性成分为原料的相关产品研发和生产

11. 以燕麦为原料的日化产品研发与生产

- （二）纺织产业

1. 竹、麻、聚乳酸等绿色纤维的研发与应用

2. 工业级大丝束碳纤维规模化、稳定化、连续化生产

3. 醋腈纤维关键技术的开发与应用

4. 多元混纺纱线开发与生产

5. 采用功能性、差别化材料的高品质、高档针织品加工生产

6. 智能化、高效率、低能耗纺织机械，关键专用基础件，计量、检测仪器及试验装备开发与制造

7. 数字化、网络化、智能化服装生产技术和装备开发与应用

8. 皮革绿色制造

- 九、电子制造产业

1. 有机电致发光材料研发与制造

2. 有机发光显示器件研发与制造

3. 超小型片式元器件研发与制造

4. 绝缘栅双极型晶体管研发与制造

5. 第三代宽禁带半导体器件研发与制造

6. 高端智能变频功率器件研发与制造

7. 高端MOS器件研发与制造

8. 高端超高压快恢复二极管研发与制造

9. 光电编码器研发与制造

10. 半导体激光器研发与制造

11. 全固态激光器研发与制造

12. 光纤激光器研发与制造

13. 光电传感器研发与制造

14. 光电探测器研发与制造

15. 绝对式光栅尺研发与制造

16. 激光调阻机研发与制造

17. 激光划片机研发与制造

18. 晶圆探针台研发与制造

19. 多品种锂离子电池研发与制造

20. 电子标识、智能感知、导航定位、车载诊断预警、无人驾驶、汽车天线接收系统等技术和产品的研发及应用

21. 大功率LED照明产品研发与制造

22. 高密度小间距LED显示屏研发与制造

23. 高速激光通信核心器件研发与制造

24. OLED原材料及显示屏、PLED原材料及显示屏研发与制造

- 第二部分  鼓励类

- 一、汽车产业

1. 节能内燃动力乘用车、混合动力乘用车、节能柴油商用车、混合动力商用车、替代燃料汽车研发与生产，高效内燃机及关键零部件、电子控制系统、混合动力电机/电池/专用发动机、中低压助力与能量回收技术、高效自动变速器及关键零部件、低滚阻轮胎等关键零部件的研发与生产

2. 物联网高效充电桩、移动换电充电站

- 二、石化产业

1. 汽柴油油品质量升级

2. 生物化工产业绿色制造和技术创新

3. ABS、乙丙橡胶、改性聚乙烯等优势产品新品种、新牌号的研发及应用

4. 农业生产废料综合利用

5. 高纯度、高透明性聚碳酸酯产业化技术开发及产品应用

6. 危化品生产企业大数据云平台建设

- 三、食品产业

1. 专用型淀粉糖及其功能性糖（醇）产品开发制造

2. 多元糖醇及生物法化工多元醇开发、生产、应用

3. 特级食用酒精、单粮多粮食用酒精、医用酒精、无水酒精、燃料乙醇等酒精产品制造

4. 北方传统优质白酒酿造新技术应用与产品开发

5. 柠檬酸、乳酸等有机酸新技术应用与产品开发

6. 鲜食玉米及多谷物食品加工新技术与产品开发

7. 稻米加工新技术新产品应用与制造

8. 粮食加工副产物梯次转化增值加工技术与新产品开发

9. 大豆蛋白及副产物高值化综合利用

10. 畜禽副产物综合利用与新产品创制

11. 蛋品精深加工及多维产品制造

12. 液体乳、特色乳饮料制品加工

13. 长白山特色资源开发及健康食品制造

14. 长白山特色浆果资源开发及新型饮料、酿造酒开发

15. 婴幼儿、全营养、特定全营养特医食品制造

16. 益生菌及其产品制造

17. 旅游休闲食品与民族特色食品制造

18. 高能量、全营养素、增强消化功能、轻量化、功能化、系列化的军需专用食品制造

19. 特色水产食品开发与新产品创制

20. 新型减害过滤嘴棒生产制造

- 四、装备制造产业

1. 光学制造、精密机械开发和生产

2. 机场跑道异物监控设备、飞行员前庭功能检测设备制造与应用

3. 全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪、便潜血分析仪、医用制水等医用设备制造与应用

4. 万能试验机、非金属材料试验机、电子式试验机、纸张试验机制造与应用

5. 地面常规气象仪器、自动气象站、气象自动观测系统制造与应用

6. 电流电压自动化仪表、温湿压自动化仪表、流量自动化仪表制造与应用

7. 位置速度传感器、原位测试仪制造与应用

8. 智能高低压开关柜、真空断路器、风力发电升压变电站成套设备、高低压配电设备、永磁高压开关、精密电力仪器仪表制造与应用

9. 风电设备、换热机组、石油液面探测系统、钻探随钻感知系统、大吨位异型修井机、智能立体停车设备、薄煤层采煤设备、大型塔式起重机制造与应用

10. 轨道交通座椅、集便装置、车门、车窗、风档装置制造与应用

11. 高速索道、压雪车、雪地摩托车、模拟滑雪器、智能抑爆装置、矩阵式脉冲灭火系统、HAN阻隔防爆橇装成套设备制造与应用

12. 秸秆捡拾膨化机、旱水田耕地整地机械制造与应用

13. 输电用变压器，复合可溶桥塞、高效节能换热器制造与应用

14. 钢包精炼炉、电炉变压器制造与应用

15. 智能型一体化变电站开发和生产

16. 矿山设备、煤矿设备制造与应用

17. 虹膜生物识别设备

18. 磁悬浮列车开发和生产

- 五、冶金产业

- （一）钢铁产业

1. 高硅硅锰、低磷低碳锰铁、低碳钛铬合金产品

2. 废渣综合利用

3. 高炉用微孔炭砖、超微孔炭砖及锂电池用石墨负极材料

- （二）有色金属产业

1. 新能源汽车用镁基储氢合金

2. 航空、航天领域的高纯钼粉及钼合金

3. 镍基复合材料

4. 磁材专用铁粉、军工专用铁粉医药食品级铁粉

5. 深海钻探用特殊铝合金管材

6. 大型复杂薄壁稀土镁合金压铸技术的开发与应用

- （三）黄金产业

1. 创意设计、精细加工的黄金产品

2. 智能化黄金穿戴产品

- 六、建材产业

1. 以碳化硅、氮化硅为主的高温结构陶瓷、耐磨陶瓷、陶瓷绝缘子、陶瓷刹车片等新型功能和结构陶瓷系列产品

2. 用于航天、核工业的碳化硼微粉产品

3. 30万平方米/年及以上超薄复合石材生产；机械化石材矿

山开采；矿石碎料和板材边角料、石粉综合利用生产及工艺装备开发；无机人造石的生产，采用无毒或低毒树脂的树脂基人造石的生产

4. 生物质纤维增强的木塑、秸秆等生物质建材的开发与利用

5. 石墨烯材料生产与应用

6. 高效节能粉磨技术及高能效预热、预分解技术开发与应用

7. 玻璃熔化-窑炉多线技术应用

- 七、医药产业

1. 民族药物开发和生产

2. 药物新剂型、新辅料的开发和生产

3. 新型药物制剂技术开发与应用

4. 中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用

5. 中药饮片创新技术开发和应用

6. 良种推广与规范化生产基地建设，种子种苗培育基地建设

7. 先进农业技术在中药材规范化种植与养殖中的应用

- 八、纺织工业

1. 符合环保要求的特种动物纤维、麻纤维、桑柞茧丝、彩色棉花、彩色桑茧丝类天然纤维的加工技术与产品

2. 采用智能化、连续化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备），生产高品质纱线；采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品

3. 采用非织造、机织、针织、编织等工艺及多种工艺复合、 长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织品

4. 高档地毯、抽纱、刺绣产品生产

- 第三部分  限制类

- 一、汽车产业

仓栅车、栏板车、自卸车和普通厢式车等普通运输类专用

汽车和普通运输类挂车企业项目；三轮汽车、低速电动车

- 二、石化产业

1. 新建1000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整（含芳烃抽提）、150万吨/年以下加氢裂化生产装置

2. 新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇（CO2含量20%以上的天然气除外），100万吨/年以下煤制甲醇生产装置，丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和皂化法环氧氯丙烷生产装置，300吨/年以下皂素（含水解物）生产装置

3. 新建7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10万吨/年以下聚苯乙烯、20万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、3万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶（含丁苯胶乳）生产装置，新建、改扩建氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置

4. 新建纯碱（井下循环制碱、天然碱除外）、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、30万吨/年以下硫磺制酸（单项金属离子≤100ppb的电子级硫酸除外）、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置

5. 新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、碳酸钙、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法除外）、氯化胆碱生产装置

6. 新建黄磷，起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠（折100%），单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂，干法氟化铝及单线产能2万吨/年以下无水氟化铝或中低分子比冰晶石生产装置

7. 新建以石油、天然气为原料的氮肥，采用固定层间歇气化技术合成氨，磷铵生产装置，铜洗法氨合成原料气净化工艺

8. 新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（包括氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、甲拌磷、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、灭线磷、磷化铝，有机氯类、有机锡类杀虫剂，福美类杀菌剂，复硝酚钠（钾）、氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆等）生产装置

9. 新建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除外）、氯化苦生产装置

10. 新建硫酸法钛白粉、铅铬黄、1万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料（鼓励类的涂料品种和生产工艺除外）、含异氰脲酸三缩水甘油酯（TGIC）的粉末涂料生产装置

11. 新建染料、染料中间体、有机颜料、印染助剂生产装置（鼓励类及采用鼓励类技术的除外）

12. 新建氟化氢（HF，企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外），新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于 10 万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置，10万吨/年以下（有机硅配套除外）和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置，没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置，可接受用途的全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（其余为淘汰类）、全氟辛酸（PFOA），六氟化硫（SF6，高纯级除外），特定豁免用途的六溴环十二烷（其余为淘汰类）生产装置

13. 新建斜交轮胎和力车胎（含手推车胎）、锦纶帘线、3万吨/年以下钢丝帘线、再生胶（常压连续脱硫工艺除外）、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置

- 三、食品产业

1. 原糖加工项目及日处理甘蔗5000吨、日处理甜菜3000吨以下的项目

2. 酒精生产线

3. 糖精等化学合成甜味剂生产线

4. 年加工玉米45万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉（蜡质玉米、高直链玉米等特种玉米年加工规模1万吨以下）

5. 年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数民族地区除外）

6. 3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目

7. 年产2000吨（折干）及以下酵母制品

8. 冷冻海水鱼糜生产线

9. 年产5万吨以下柠檬酸生产线

10. 10万吨/年及以下赖氨酸、苏氨酸生产线；20万吨/年及以下谷氨酸生产线

11. 20万吨/年以下长白山区域天然矿泉水生产线(特殊、稀有矿泉除外)

- 四、装备制造产业

1. 2 臂及以下凿岩台车制造项目

2. 装岩机（立爪装岩机除外）制造项目

3. 3 立方米及以下小矿车制造项目

4. 直径2.5米及以下绞车制造项目

5. 直径3.5米及以下矿井提升机制造项目

6. 40平方米及以下筛分机制造项目

7. 直径700毫米及以下旋流器制造项目

8. 800千瓦及以下采煤机制造项目

9. 斗容3.5立方米及以下矿用挖掘机制造项目

10. 矿用搅拌、浓缩、过滤设备（加压式除外）制造项目

11. 单缸柴油机制造项目

12. 配套单缸柴油机的皮带传动小四轮拖拉机，配套单缸柴油机的手扶拖拉机，滑动齿轮换档、排放达不到要求的50马力以下轮式拖拉机

13. 30万千瓦级及以下常规燃煤火力发电设备制造项目（综合利用机组除外）

14. 6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目

15. 非数控金属切削机床制造项目

16. 6300千牛及以下普通机械压力机制造项目

17. 非数控剪板机、折弯机、弯管机制造项目

18. 普通高速钢钻头、铣刀、锯片、丝锥、板牙项目

19. 棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块项目

20. 直径450毫米以下且磨削速度40米/秒以下的各种结合剂砂轮（钢轨打磨砂轮除外）

21. 直径400毫米及以下人造金刚石切割锯片制造项目

22. P0级、直径60毫米以下普通微小型轴承制造项目

23. 220千伏及以下电力变压器（非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器除外）

24. 220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）

25. 酸性碳钢焊条制造项目

26. 民用普通电度表制造项目

27. 8.8级以下普通低档标准紧固件制造项目

28. 一般用途固定往复活塞空气压缩机（驱动电动机功率 560千瓦及以下、额定排气压力1.25兆帕及以下）制造项目

29. 普通运输集装干箱项目

30. 56英寸及以下单级中开泵制造项目

31. 通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目

32. 5吨/小时及以下短炉龄冲天炉

33. 有色合金六氯乙烷精炼、镁合金SF6保护

34. 冲天炉熔化采用冶金焦

35. 无旧砂再生的水玻璃砂造型制芯工艺

36. 盐浴氮碳、硫氮碳共渗炉及盐

37. 电子管高频感应加热设备

38. 亚硝盐缓蚀、防腐剂

39. 铸/锻造用燃油加热炉

40. 锻造用燃煤加热炉

41. 手动燃气锻造炉

42. 蒸汽锤

43. 弧焊变压器

44. 含铅和含镉钎料

45. 全断面掘进机整机组装项目

46. 万吨级以上自由锻造液压机项目

47. 使用淘汰类和限制类设备及工艺生产的铸件、锻件；不采用自动化造型设备的粘土砂型铸造项目、水玻璃熔模精密铸造项目、规模小于20万吨/年的离心球墨铸铁管项目、规模小于3万吨/年的离心灰铸铁管项目

48. 动圈式和抽头式手工焊条弧焊机

49. Y系列（IP44）三相异步电动机（机座号 80～355）及其

派生系列，Y2系列（IP54）三相异步电动机（机座号63～355）

50. 背负式手动压缩式喷雾器

51. 背负式机动喷雾喷粉机

52. 手动插秧机

53. 青铜制品的茶叶加工机械

54. 双盘摩擦压力机

55. 含铅粉末冶金件

56. 出口船舶分段建造项目

- 五、冶金产业

- （一）钢铁产业

1. 钢铁联合企业未同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置的炼焦项目；独立焦化企业未同步配套建设装煤、推焦除尘装置的炼焦项目

2. 180平方米以下烧结机（铁合金烧结机、铸造用生铁烧结机除外）

3. 有效容积400立方米以上1200立方米以下炼钢用生铁高炉；1200立方米及以上但达不到环保、能耗、安全等强制性标准的炼钢用生铁高炉

4. 公称容量30吨以上100吨以下炼钢转炉；公称容量100吨及以上但达不到环保、能耗、安全等强制性标准的炼钢转炉

5. 公称容量30吨以上100吨（合金钢50吨）以下电弧炉；公称容量100吨（合金钢50吨）及以上但达不到环保、能耗、安全等强制性标准的电弧炉

6. 1450毫米以下热轧带钢（不含特殊钢）项目

7. 30万吨/年及以下热镀锌板卷项目

8. 20万吨/年及以下彩色涂层板卷项目

9. 含铬质耐火材料

10. 普通功率和高功率石墨电极压型设备、焙烧设备和生产线

11. 直径600毫米以下或2万吨/年以下的超高功率石墨电极生产线

12. 8万吨/年以下预焙阳极（炭块）、2万吨/年以下普通阴极炭块、4万吨/年以下炭电极生产线

13. 单机120万吨/年以下的球团设备（铁合金、铸造用生铁球团除外）

14. 顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米，100万吨/年以下焦化项目；热回收焦炉捣固煤饼体积<35立方米，企业生产能力<100万吨/年（铸造焦<60万吨/年）焦化项目；半焦炉单炉生产能力<10万吨/年，企业生产能力<100万吨/年焦化项目

15. 3000千伏安及以上，未采用热装热兑工艺的中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁精炼电炉

16. 300立方米以下锰铁高炉；300立方米及以上，但焦比高于1320千克/吨的锰铁高炉；规模小于10万吨/年的锰铁高炉企

17. 1.25万千伏安以下的硅钙合金和硅钙钡铝合金矿热电炉；1.25万千伏安及以上，但硅钙合金电耗高于11000千瓦时/吨的矿热电炉

18. 1.65万千伏安以下硅铝合金矿热电炉；1.65万千伏安及以上，但硅铝合金电耗高于9000千瓦时/吨的矿热电炉

19. 2×2.5万千伏安以下普通铁合金矿热电炉；2×2.5万千伏安及以上，但变压器未选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，未实现工艺操作机械化和控制自动化，硅铁电耗高于8500千瓦时/吨，工业硅电耗高于12000千瓦时/吨，电炉锰铁电耗高于2600千瓦时/吨，硅锰合金电耗高于4200千瓦时/吨，高碳铬铁电耗高于3200千瓦时/吨，硅铬合金电耗高于4800千瓦时/吨的普通铁合金矿热电炉

20. 间断浸出、间断送液的电解金属锰浸出工艺；10000吨/年以下电解金属锰单条生产线（一台变压器），电解金属锰生产总规模为30000吨/年以下的企业

21. 厂区内无配套炼钢工序的独立热轧生产线

- （二）有色金属产业

1. 新建、扩建钨金属储量小于1万吨、年开采规模小于30万吨矿石量的钨矿开采项目（现有钨矿山的深部和边部资源开采扩建项目除外），钨、钼、锡、锑冶炼项目（符合国家环保节能等法律法规要求的项目除外）以及氧化锑、铅锡焊料生产项目，稀土采选、冶炼分离项目（符合稀土开采、冶炼分离总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）

2. 单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目（再生铜项目及氧化矿直接浸出项目除外）

3. 电解铝项目（产能置换项目除外）

4. 单系列5万吨/年规模以下铅冶炼项目（不新增产能的技改和环保改造项目除外）

5. 单系列10万吨/年规模以下锌冶炼项目（直接浸出除外）

6. 镁冶炼项目（综合利用项目和先进节能环保工艺技术改造项目除外）

7. 10万吨/年以下的独立铝用炭素项目

8. 新建单系列生产能力5万吨/年及以下、改扩建单系列生产能力2万吨/年及以下、以及资源利用、能源消耗、环境保护等指标达不到行业准入条件要求的再生铅项目

9. 新建、扩建原生汞矿开采项目

- （三）黄金产业

1. 日处理金精矿200吨（不含）以下的原料自供能力不足 50%（不含）的独立氰化项目（生物氰化提金工艺除外）

2. 日处理矿石300吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金选矿厂项目

3. 日处理金精矿200吨（不含）以下的无配套采矿系统的独立黄金冶炼厂火法冶炼项目

4. 1500吨/日（不含）以下的无配套采矿系统的独立堆浸场项目

5. 日处理岩金矿石300吨（不含）以下的露天采选项目、100吨（不含）以下的地下采选项目

6. 年处理砂金矿砂30万（不含）立方米以下的砂金开采项目

7. 在林区、基本农田、河道中开采砂金项目

- 六、建材产业

1. 2000吨/日（不含）以下新型干法水泥熟料生产线（特种水泥生产线除外），60万吨/年（不含）以下水泥粉磨站

2. 150万平方米/年及以下的建筑陶瓷（不包括建筑琉璃制品）生产线

3. 60万件/年（不含）以下的隧道窑卫生陶瓷生产线

4. 3000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线

5. 中碱玻璃纤维池窑法拉丝生产线；单窑规模小于8万吨/年（不含）的无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线；中碱、无碱、耐碱玻璃球窑生产线；中碱、无碱玻璃纤维代铂坩埚拉丝生产线

6. 粘土空心砖生产线

7. 15万平方米/年（不含）以下的石膏（空心）砌块生产线、单班5万立方米/年（不含）以下的混凝土小型空心砌块以及单班15万平方米/年（不含）以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5万立方米/年（不含）以下的人造轻集料（陶粒）生产线

8. 15万立方米/年（不含）以下的加气混凝土生产线

9. 6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线

10. 30000吨/年以下岩（矿）棉制品生产线和8000吨/年以下玻璃棉制品生产线

11. 100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线

12. 预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50 千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米

- 七、医药产业

1. 新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用、饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12、维生素E原料生产装置

2. 新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、化学法生产7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置

3. 新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置

4. 新建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置

5. 新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置

6. 新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料，新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置

- 八、轻纺产业

- （一）轻工产业

1. 聚氯乙烯普通人造革生产线

2. 年加工生皮能力20万标张牛皮以下的生产线，年加工蓝湿皮能力10万标张牛皮以下的生产线

3. 以含氢氯氟烃（HCFCs）为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂等受控用途的聚氨酯泡沫塑料生产线、连续挤出聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）生产线以及冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线

4. 聚氯乙烯（PVC）食品保鲜包装膜

5. 普通照明白炽灯

6. 最高转速低于4000针/分钟的平缝机（不含厚料平缝机）和最高转速低于5000针/分钟的包缝机

7. 电子计价秤（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤15千克）、电子皮带秤（准确度低于最大称量的5/1000）、电子吊秤（准确度低于最大称量的1/1000，称量≤50吨）、弹簧度盘秤（准确度低于最大称量的1/400，称量≤8千克）

8. 电子汽车衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤300吨）、电子静态轨道衡（准确度低于最大称量的1/3000，称量≤150吨）、电子动态轨道衡（准确度低于最大称量的1/500，称量≤150吨）

9. 玻璃保温瓶胆生产线

10. 3 万吨/年及以下的玻璃瓶罐生产线

11. 以人工操作方式制备玻璃配合料及秤量

12. 未达到日用玻璃行业清洁生产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉

13. 羰基合成法及齐格勒法生产的脂肪醇产品

14. 热法生产三聚磷酸钠生产线

15. 单层喷枪洗衣粉生产工艺及装备、1.6吨/小时以下规模磺化装置

16. 100万吨/年以下北方海盐项目；60万吨/年以下矿（井）盐项目

17. 单色金属板胶印机

18. 单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线

19. 铅酸蓄电池生产中铸板、制粉、输粉、灌粉、和膏、涂板、刷板、配酸灌酸、外化成、称板、包板等人工作业工艺

20. 采用外化成工艺生产铅酸蓄电池

- （二）纺织产业

1. 单线产能小于20万吨/年的常规聚酯（PET）连续聚合生产装置

2. 常规聚酯的对苯二甲酸二甲酯（DMT）法生产工艺

3. 半连续纺粘胶长丝生产线

4. 间歇式氨纶聚合生产装置

5. 常规化纤长丝用锭轴长1200毫米及以下的半自动卷绕设备

6. 粘胶板框式过滤机

7. 单线产能≤1000吨/年、幅宽≤2米的常规丙纶纺粘法非织造布生产线

8. 25公斤/小时以下梳棉机

9. 200钳次/分钟以下的棉精梳机

10. 5万转/分钟以下自排杂气流纺设备

11. FA502、FA503细纱机

12. 入纬率小于600米/分钟的剑杆织机，入纬率小于700米/分钟的喷气织机，入纬率小于900米/分钟的喷水织机

13. 采用聚乙烯醇浆料（PVA）上浆工艺及产品（涤棉产品，纯棉的高支高密产品除外）

14. 吨原毛洗毛用水超过20吨的洗毛工艺与设备

15. 双宫丝和柞蚕丝的立式缫丝工艺与设备

16. 绞纱染色工艺

17. 亚氯酸钠漂白设备

18. 普通涤纶载体染色

- 九、电子制造产业

激光视盘机生产线（VCD系列整机产品）

- 第四部分  淘汰类

- 一、落后生产工艺装备

- （一）石化产业

1. 200万吨/年及以下常减压装置，采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置，废旧橡胶和塑料土法炼油工艺，焦油间歇法生产沥青，2.5万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置，5万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置

2. 10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸，平炉氧化法高锰酸钾，隔膜法烧碱生产装置（作为废盐综合利用的可以保留），平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺，芒硝法硅酸钠（泡花碱）生产工艺，间歇焦炭法二硫化碳工艺

3. 单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置，有钙焙烧铬化合物生产装置，单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置，产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置，单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉，高汞催化剂（氯化汞含量6.5%以上）和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置，使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置，氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺

4. 单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置

5. 单线产能0.3万吨/年以下氰化钠（100%氰化钠）、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠）、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置

6. 半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变化及全中温变换（高温变换）工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺，没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置，没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施

7. 钠法百草枯生产工艺，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1公斤及以下）农药产品手工包（灌）装工艺及设备，雷蒙机法生产农药粉剂，以六氯苯为原料生产五氯酚（钠）装置

8. 用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺，100吨/年以下皂素（含水解物）生产装置，盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置，铁粉还原法工艺（4,4-二氨基二苯乙烯-二磺酸[DSD酸]、2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸[CLT 酸]、1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸[H酸]三种产品暂缓执行）

9. 50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎、1.5万吨/年及以下的干法造粒炭黑（特种炭黑和半补强炭黑除外）、3亿只/年以下的天然胶乳安全套，橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置

10. 氯氟烃（CFCs）、含氢氯氟烃（HCFCs，作为自身下游化工产品的原料且不对外销售的除外），用于清洗的1,1,1-三氯乙烷（甲基氯仿），主产四氯化碳（CTC）、以四氯化碳（CTC）为加工助剂的所有产品，以PFOA为加工助剂的含氟聚合物生产工艺，含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）

- （二）食品产业

1. 生产能力150瓶/分钟以下（瓶容在250毫升及以下）的碳酸饮料生产线

2. 5万吨/年及以下长白山区域天然矿泉水生产线(特殊、稀有矿泉除外)

3. 日处理原料乳能力（两班）20吨以下浓缩、喷雾干燥等设施；200千克/小时以下的手动及半自动液体乳灌装设备

4. 3万吨/年以下酒精生产线（废糖蜜制酒精除外）

5. 等电离交工艺的谷氨酸生产线，5万吨/年以下味精生产装置

6. 传统钙盐法柠檬酸生产装置

7. 年处理15万吨以下、总干物收率97%以下的湿法玉米淀粉生产线（特种玉米淀粉生产线除外）

8. 桥式劈半锯、敞式生猪烫毛机等生猪屠宰设备

9. 猪、牛、羊、禽手工屠宰工艺

10. 小麦粉增白剂（过氧化苯甲酰、过氧化钙）的添加工艺

- （三）装备制造产业

1. 热处理铅浴炉（用于金属丝绳及其制品的有铅液覆盖剂和负压抽风除尘环保设施的在线热处理铅浴生产线除外）

2. 热处理氯化钡盐浴炉（高温氯化钡盐浴炉暂缓淘汰）

3. TQ60、TQ80塔式起重机

4. QT16、QT20、QT25井架简易塔式起重机

5. KJ1600/1220单筒提升绞机

6. 3000千伏安以下普通棕刚玉冶炼炉

7. 4000千伏安以下固定式棕刚玉冶炼炉

8. 3000千伏安以下碳化硅冶炼炉

9. 强制驱动式简易电梯

10. 以氯氟烃（CFCs）作为膨胀剂的烟丝膨胀设备生产线

11. 砂型铸造粘土烘干砂型及型芯

12. 焦炭炉熔化有色金属

13. 砂型铸造油砂制芯

14. 重质砖炉衬台车炉

15. 中频发电机感应加热电源

16. 燃煤火焰反射加热炉

17. 铸/锻件酸洗工艺

18. 位式交流接触器温度控制柜

19. 插入电极式盐浴炉

20. 动圈式和抽头式硅整流弧焊机

21. 磁放大器式弧焊机

22. 无法安装安全保护装置的冲床

23. 无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

24. 无芯工频感应电炉

- （四）冶金产业

钢铁产业

1. 土法炼焦（含改良焦炉）；单炉产能7.5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到焦化行业准入条件的半焦（兰炭）生产装置

2. 炭化室高度小于4.3米焦炉（3.8米及以上捣固焦炉除外）；未配套干熄焦装置的钢铁企业焦炉

3. 土烧结矿

4. 热烧结矿

5. 钢铁生产用环形烧结机、90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉；铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机

6. 400立方米及以下炼钢用生铁高炉，200立方米及以下铁合金生产用高炉（其中锰铁高炉为100立方米及以下），200立方米及以下铸造用生铁高炉（其中配套“短流程”铸造工艺的铸造用生铁高炉为100立方米及以下）

7. 用于熔化废钢的工频和中频感应炉（根据法律法规和国家取缔“地条钢”有关要求淘汰）

8. 30吨及以下炼钢转炉（不含铁合金转炉）

9. 30吨及以下炼钢电弧炉（不含机械铸造，特殊质量合金钢，高温合金、精密合金等特殊合金材料用电弧炉）

10. 化铁炼钢

11. 复二重线材轧机

12. 横列式线材轧机

13. 横列式棒材及型材轧机（不含生产高温合金的轧机）

14. 叠轧薄板轧机

15. 普钢初轧机及开坯用中型轧机

16. 热轧窄带钢轧机

17. 三辊劳特式中板轧机

18. 直径76毫米以下热轧无缝管机组

19. 三辊式型线材轧机（不含特殊钢生产）

20. 环保不达标的冶金炉窑

21. 手工操作的土沥青焦油浸渍装置，矿石原料与固体原料混烧、自然通风、手工操作的土竖窑，以煤直接为燃料、烟尘净化不能达标的倒焰窑

22. 6300千伏安及以下铁合金矿热电炉，3000千伏安以下铁合金半封闭直流电炉、铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外）

23. 蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组

24. 单机产能1万吨及以下的冷轧带肋钢筋生产装备（高延性冷轧带肋钢筋生产装备除外）

25. 生产预应力钢丝的单罐拉丝机生产装备

26. 预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺

27. 煅烧石灰土窑

28. 每炉单产5吨以下的钛铁熔炼炉、用反射炉焙烧钼精矿的钼铁生产线及用反射炉还原、煅烧红矾钠、铬酐生产金属铬的生产线

29. 燃煤倒焰窑耐火材料及原料制品生产线

30. 钢铁行业用一段式固定煤气发生炉项目（不含粉煤气化炉）

31. 电解金属锰用6000千伏安及以下的整流变压器、有效容积170立方米及以下的化合槽

32. 企业生产能力＜40万吨/年热回收焦炉；未同步配套建设热能回收装置的焦炉

33. 还原二氧化锰用反射炉（包括硫酸锰厂用反射炉、矿粉厂用反射炉等）

34. 电解金属锰一次压滤用除高压隔膜压滤机以外的板框、箱式压滤机

35. 有效容积18立方米及以下轻烧反射窑

36. 有效容积30立方米及以下重烧镁砂竖窑

有色金属产业

1. 采用马弗炉、马槽炉、横罐、小竖罐等进行焙烧、简易冷凝设施进行收尘等落后方式炼锌或生产氧化锌工艺装备

2. 采用铁锅和土灶、蒸馏罐、坩埚炉及简易冷凝收尘设施等落后方式炼汞

3. 采用土坑炉或坩埚炉焙烧、简易冷凝设施收尘等落后方式炼制氧化砷或金属砷工艺装备

4. 铝自焙电解槽及160kA以下预焙槽

5. 鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备

6. 烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术

7. 采用地坑炉、坩埚炉、赫氏炉等落后方式炼锑

8. 采用烧结锅、烧结盘、简易高炉等落后方式炼铅工艺及设备

9. 利用坩埚炉熔炼再生铝合金、再生铅的工艺及设备

10. 铝用湿法氟化盐项目

11. 1 万吨/年以下的再生铝、再生铅项目

12. 再生有色金属生产中采用直接燃煤的反射炉项目

13. 铜线杆（黑杆）生产工艺

14. 未配套制酸及尾气吸收系统的烧结机炼铅工艺

15. 烧结-鼓风炉炼铅工艺

16. 无烟气治理措施的再生铜焚烧工艺及设备

17. 50 吨以下传统固定式反射炉再生铜生产工艺及设备

18. 4 吨以下反射炉再生铝生产工艺及设备

19. 离子型稀土矿堆浸和池浸工艺

20. 独居石单一矿种开发项目

21. 稀土氯化物电解制备金属工艺项目

22. 湿法生产电解用氟化稀土生产工艺

23. 20000吨/年（REO）以下混合型稀土矿山开发项目；5000吨（REO）/年以下的氟碳铈矿稀土矿山开发项目；500吨（REO）/年以下的离子型稀土矿山开发项目

24. 2000吨（REO）/年以下的稀土分离项目

25. 1500吨/年以下、电解槽电流小于5000A、电流效率低于85%的轻稀土金属冶炼项目

26. 原生汞矿开采（2032年8月16日）

黄金产业

1. 混汞提金工艺

2. 小氰化池浸工艺、土法冶炼工艺

3. 无环保措施提取线路板中金、银、钯等贵重金属

4. 日处理能力50吨（不含）以下采选项目

5. 整体矿石汞齐化；露天焚烧汞合金或经过加工的汞合金；在居民区焚烧汞合金；在没有首先去除汞的情况下，对添加了汞的沉积物、矿石或尾矿石进行氰化物浸出

- （五）建材产业

1. 干法中空窑（生产铝酸盐水泥等特种水泥除外），水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑

2. 直径3米（不含）以下水泥粉磨设备（生产特种水泥除外）

3. 无覆膜塑编水泥包装袋生产线

4. 平拉工艺平板玻璃生产线（含格法）

5. 100万平方米/年（不含）以下的建筑陶瓷砖、20万件/年（不含）以下卫生陶瓷生产线

6. 建筑卫生陶瓷（不包括建筑琉璃制品）土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑

7. 建筑陶瓷砖成型用的摩擦压砖机

8. 玻璃纤维陶土坩埚拉丝生产工艺与装备

9. 1000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线

10. 500万平方米/年（不含）以下的改性沥青类防水卷材生产线；500万平方米/年（不含）以下沥青复合胎柔性防水卷材生产线；100万卷/年（不含）以下沥青纸胎油毡生产线

11. 石灰土立窑

12. 砖瓦轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑

13. 普通挤砖机

14. SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机

15. SQP400500-700500双辊破碎机

16. 1000型普通切条机

17. 100吨以下盘转式压砖机

18. 手工制作墙板生产线

19. 简易移动式砼砌块成型机、附着式振动成型台

20. 单班1万立方米/年以下的混凝土砌块固定式成型机、单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机

21. 人工浇筑、非机械成型的石膏（空心）砌块生产工艺

22. 真空加压法和气炼一步法石英玻璃生产工艺装备

23. 生产人造金刚石用6×6兆牛顿六面顶小型压机

24. 手工切割加气混凝土生产线、非蒸压养护加气混凝土生产线

25. 非烧结、非蒸压粉煤灰砖生产线

26. 装饰石材矿山硐室爆破开采技术、吊索式大理石土拉锯、移动式小型圆盘锯

- （六）医药产业

1. 手工胶囊填充工艺

2. 软木塞烫腊包装药品工艺

3. 不符合GMP要求的安瓿拉丝灌封机

4. 塔式重蒸馏水器

5. 无净化设施的热风干燥箱

6. 环境、职业健康和安全不能达到国家标准的原料药生产装置

7. 铁粉还原法对乙酰氨基酚（扑热息痛）、咖啡因装置

8. 使用氯氟烃（CFCs）作为气雾剂、推进剂、抛射剂或分散剂的医药用品生产工艺（根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰）

- （七）轻纺产业

轻工产业

1. 单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐和30万吨/年以下的北方海盐生产设施

2. 利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置

3. 超薄型（厚度低于0.025毫米）塑料购物袋生产

4. 年加工生皮能力5万标张牛皮、年加工蓝湿皮能力3万标张牛皮以下的制革生产线

5. 300吨/年以下的油墨生产总装置（利用高新技术、无污染的除外）

6. 含苯类溶剂型油墨生产

7. 石灰法地池制浆设备（宣纸除外）

8. 5.1万吨/年以下的化学木浆生产线

9. 单条3.4万吨/年以下的非木浆生产线

10. 单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线

11. 幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分以下的文化纸生产线

12. 幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线

13. 以氯氟烃（CFCs）为制冷剂和发泡剂的冰箱、冰柜、汽车空调器、工业商业用冷藏、制冷设备生产线

14. 以氯氟烃（CFCs）为发泡剂的聚氨酯、聚乙烯、聚苯乙烯泡沫塑料生产

15. 以四氯化碳（CTC）为清洗剂的生产工艺

16. 以三氟三氯乙烷（CFC-113）和甲基氯仿（TCA）为清洗剂和溶剂的生产工艺

17. 脂肪酸法制叔胺工艺，发烟硫酸磺化工艺，搅拌釜式乙氧基化工艺

18. 印铁制罐行业中的锡焊工艺

19. 燃煤和燃发生炉煤气的坩埚玻璃窑，直火式、无热风循环的玻璃退火炉

20. 机械定时行列式制瓶机

21. 元素氯漂白制浆工艺

22. 铅蓄电池生产用开放式熔铅锅、开口式铅粉机

23. 管式铅蓄电池干式灌粉工艺

24. 添加白砒、三氧化二锑、含铅、含氟（全电熔窑除外）、铬矿渣及其他有害原辅材料的玻璃配合料

纺织产业

1. 使用时间达到30年的棉纺、毛纺、麻纺设备、机织设备

2. 辊长1000毫米以下的皮辊轧花机，锯片片数在80以下的锯齿轧花机，压力吨位在400吨以下的皮棉打包机（不含160吨、200吨短绒棉花打包机）

3. ZD647、ZD721型自动缫丝机，D101A型自动缫丝机，ZD681型立缫机，DJ561型绢精纺机，K251、K251A型丝织机等丝绸加工设备

4. Z114型小提花机

5. GE186型提花毛圈机

6. Z261型人造毛皮机

7. 未经改造的74型染整设备

8. 蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽

9. R531型酸性粘胶纺丝机

10. 4万吨/年及以下粘胶常规短纤维生产线

11. 湿法氨纶生产工艺

12. 二甲基甲酰胺（DMF）溶剂法氨纶及腈纶生产工艺

13. 硝酸法腈纶常规纤维生产工艺及装置

14. 常规聚酯（PET）间歇法聚合生产工艺及设备

15. 常规涤纶长丝锭轴长900毫米及以下的半自动卷绕设备

16. 使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、圆网和平网印花机、连续染色机

17. 使用年限超过15年的浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备

18. 使用直流电机驱动的印染生产线

19. 印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱

20. 螺杆挤出机直径小于或等于90mm，2000吨/年以下的涤纶再生纺短纤维生产装置

- 二、落后产品

- （一）汽车产业

1. 低于国二排放的车用发动机

2. 机动车制动用含石棉材料的摩擦片

3. 国三及以下排放标准营运柴油货车，采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆

- （二）石化产业

1. 改性淀粉、改性纤维、多彩内墙（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙（106.107涂料等）、聚醋酸乙烯乳液类（含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液）外墙涂料

2. 有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料，含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料

3. 在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料（非纺织品用的领域暂缓）、九种致癌性染料（用于与人体不直接接触的领域暂缓）

4. 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉，聚氯乙烯建筑防水接缝材料（焦油型），107胶，瘦肉精，多氯联苯（变压器油）

5. 高毒农药产品：六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷（苏化203）、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷（乙基硫环磷）、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、10%草甘膦水剂，甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、三氯杀螨醇

6. 根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品：氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和七溴二苯醚、六溴环十二烷（特定豁免用途为限制类）、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途为限制类）

7. 软边结构自行车胎，以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带，轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具

- （三）装备制造产业

1. T100、T100A推土机

2. ZP-II、ZP-III干式喷浆机

3. WP-3挖掘机

4. 0.35立方米以下的气动抓岩机

5. 矿用钢丝绳冲击式钻机

6. БY-40石油钻机

7. 直径1.98米水煤气发生炉

8. CER膜盒系列

9. 热电偶（分度号LL-2、LB-3、EU-2、EA-2、CK）

10. 热电阻（分度号BA、BA2、G）

11. DDZ-I型电动单元组合仪表

12. GGP-01A型皮带秤

13. BLR-31型称重传感器

14. WFT-081辐射感温器

15. WDH-1E、WDH-2E光电温度计，PY5型数字温度计

16. BC系列单波纹管差压计，LCH-511、YCH-211、LCH-311、YCH-311、LCH-211、YCH-511型环称式差压计

17. EWC-01A型长图电子电位差计

18. XQWA型条形自动平衡指示仪

19. ZL3型X-Y记录仪

20. DBU-521，DBU-521C型液位变送器

21. YB系列（机座号63～355mm，额定电压660V及以下）、YBF系列（机座号63～160mm，额定电压380、660V或380/660V）、YBK系列（机座号100～355mm，额定电压380/660V、660/1140V）隔爆型三相异步电动机

22. DZ10系列塑壳断路器、DW10系列框架断路器

23. CJ8系列交流接触器

24. QC10、QC12、QC8系列起动器

25. JR0、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D系列热继电器

26. 以焦炭为燃料的有色金属熔炼炉

27. GGW系列中频无心感应熔炼炉

28. B 型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列

29. F型单级单吸耐腐蚀泵系列

30. JD型长轴深井泵

31. KDON-3200/3200型蓄冷器全低压流程空分设备、KDON-
1500/1500型蓄冷器（管式）全低压流程空分设备、KDON-1500/
1500型管板式全低压流程空分设备、KDON-6000/6600型蓄冷器流程空分设备

32. 3W-0.9/7（环状阀）空气压缩机

33. C620、CA630普通车床

34. C616、C618、C630、C640、C650普通车床

35. X920键槽铣床

36. B665、B665A、B665-1牛头刨床

37. D6165、D6185电火花成型机床

38. D5540电脉冲机床

39. J53-400、J53-630、J53-1000双盘摩擦压力机

40. Q11-1.6×1600剪板机

41. Q51汽车起重机

42. TD62型固定带式输送机

43. 3 吨直流架线式井下矿用电机车

44. A571单梁起重机

45. 快速断路器：DS3-10、DS3-30、DS3-50（1000、3000、5000A）、DS10-10、DS10-20、DS10-30（1000、2000、3000A）

46. SX系列箱式电阻炉

47. 单相电度表：DD1、DD5、DD5-2、DD5-6、DD9、DD10、DD12、DD14、DD15、DD17、DD20、DD28

48. SL7-30/10～SL7-1600/10、S7-30/10～S7-1600/10配电变压器

49. 刀开关：HD6、HD3-100、HD3-200、HD3-400、HD3-600、HD3-1000、HD3-1500

50. GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵

51. 热动力式疏水阀：S15H-16、S19-16、S19-16C、S49H-16、S49-16C、S19H-40、S49H-40、S19H-64、S49H-64

52. 固定炉排燃煤锅炉（双层固定炉排锅炉除外）

53. L-10/8、L-10/7型动力用往复式空气压缩机

54. 8-18系列、9-27系列高压离心通风机

55. X52、X62W320×150升降台铣床

56. J31-250机械压力机

57. TD60、TD62、TD72型固定带式输送机

58. E135二冲程中速柴油机（包括 2、4、6缸三种机型），4146 柴油机

59. TY1100型单缸立式水冷直喷式柴油机

60. 165单缸卧式蒸发水冷、预燃室柴油机

61. 含汞开关和继电器

62. 燃油助力车

63. 非定型竖井罐笼，Φ1. 2 米以下（不含Φ1.2米）用于升降 人员的提升绞车，KJ型矿井提升机，JKA型矿井提升机，XKT 型 矿井提升机，JTK型矿用提升绞车，带式制动矿用提升绞车，TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置，专门 用于运输人员、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器，无稳压装置 的中深孔凿岩设备

64. 每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉

- （四）冶金产业

钢铁产业

1. 热轧硅钢片

2. 普通松弛级别的钢丝、钢绞线

3. 热轧钢筋：牌号HRB335、HPB235

4. 使用工频或中频感应炉熔化废钢生产的钢坯（锭），及以其为原料生产的钢材产品（根据国家法律法规和国家取缔“地条钢”有关要求淘汰）

有色金属产业

铜线杆（黑杆）

- （五）建材产业

1. 使用非耐碱玻纤或非低碱水泥生产的玻纤增强水泥（GRC）空心条板

2. 陶土坩埚拉丝玻璃纤维和制品及其增强塑料（玻璃钢）制品

3. 25A 空腹钢窗

4. S-2 型混凝土轨枕

5. 一次冲洗最大用水量 8 升以上的坐便器

6. 角闪石石棉（即蓝石棉）

7. 非机械生产的中空玻璃、双层双框各类门窗及单腔结构型的塑料门窗

8. 采用二次加热复合成型工艺生产的聚乙烯丙纶类复合防水卷材、聚乙烯丙纶复合防水卷材（聚乙烯芯材厚度在0.5mm以下）；棉涤玻纤（高碱）网格复合胎基材料、聚氯乙烯防水卷材（S型）

9. 石棉绒质离合器面片、合成火车闸瓦，石棉软木湿式离合器面片

- （六）医药产业

1. 铅锡软膏管、单层聚烯烃软膏管（肛肠、腔道给药除外）

2. 安瓿灌装注射用无菌粉末

3. 药用天然胶塞

4. 非易折安瓿

5. 输液用聚氯乙烯（PVC）软袋（不包括腹膜透析液、冲洗液用）

- （七）轻工产业

1. 汞电池（氧化汞原电池及电池组、锌汞电池）

2. 含汞糊式锌锰电池、含汞纸板锌锰电池、含汞圆柱型碱锰电池、含汞扣式碱锰电池

3. 含汞浆层纸、含汞锌粉

4. 开口式普通铅蓄电池、干式荷电铅蓄电池

5. 含镉高于0.002%的铅蓄电池

6. 含砷高于0.1%的铅蓄电池

7. 民用镉镍电池

8. 直排式燃气热水器

9. 螺旋升降式（铸铁）水嘴

10. 用于凹版印刷的苯胺油墨

11. 进水口低于溢流口水面、上导向直落式便器水箱配件

12. 铸铁截止阀

13. 半自动（卧式）工业用洗衣机

14. 开启式四氯乙烯干洗机和普通封闭式四氯乙烯干洗机，分体式石油干洗机和普通封闭式石油干洗机

15. 烷基酚聚氧乙烯醚（包括壬基酚聚氧乙烯醚、辛基酚聚氧乙烯醚和十二烷基酚聚氧乙烯醚等）的生产和使用

16. 一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签（2020年12月31日）；含塑料微珠的日化用品（到2020年12月31日禁止生产，到2022年12月31日禁止销售）；厚度低于0.025毫米的超薄型塑料袋、厚度低于0.01毫米的聚乙烯农用地膜

17.用于电子显示的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯：（1）长度较短（≤500 毫米）且单支含汞量超过3.5毫克；（2）中等长度（＞500毫米且≤1500毫米）且单支含汞量超过5毫克；（3）长度较长（＞1500毫米）且单支含汞量超过13毫克（2020年12月31日）

18. 化妆品（含汞量超过百万分之一），包括亮肤肥皂和乳霜，不包括以汞为防腐剂且无有效安全替代防腐剂的眼部化妆品（2020年12月31日）

19. 生产含汞的气压计、湿度计、压力表、温度计（体温计除外）等非电子测量仪器（无法获得适当无汞替代品、安装在大型设备中或用于高精度测量的非电子测量设备除外）（2020年12月31日）

20. 含汞体温计和含汞血压计（2025年12月31日）

21. 含汞电池，不包括含汞量低于2%的扣式锌氧化银电池以及含汞量低于2%的扣式锌空气电池（2020年12月31日）

22. 用于普通照明用途的不超过30瓦且单支含汞量超过5毫克的紧凑型荧光灯（2020年12月31日）

23. 用于普通照明用途的直管型荧光灯：（1）低于60瓦且单支含汞量超过5毫克的直管型荧光灯（使用三基色荧光粉）；（2）低于40瓦（含40瓦）且单支含汞量超过10毫克的直管型荧光灯（使用卤磷酸盐荧光粉）（2020年12月31日）

24. 用于普通照明用途的高压汞灯（2020年12月31日）

25. 以一氟二氯乙烷（HCFC-141b）为发泡剂生产冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品

26. 含二甲苯麝香的日用香精